广州市技师学院

关于发布第45届世界技能大赛

广东省选拔赛电气装置项目

实施方案的通知

各有关单位：

根据广东省人力资源和社会保障厅《关于做好第45届世界技能大赛广东省选拔赛工作的通知》（粤人社函〔2018〕295号）的要求，为选拔优秀选手参加第45届世界技能大赛全国选拔赛，现制定《第45届世界技能大赛广东省选拔赛电气装置项目实施方案》并予以发布，请结合实际情况，认真贯彻执行。

为完成好大赛组织工作，设立广东省选拔赛电气装置项目组委会，组委会办公室设在广州市技师学院。各有关单位在实施过程中，如有疑问请咨询组委会办公室。

本实施方案，可通过以下网址查询：广东省职业技能鉴定指导中心网站www.gdosta.org.cn，广州市技师学院网站www.gzgj.net。

竞赛主办单位：广东省人力资源和社会保障厅

联系人：王建平

联系电话：020－83329249、83352242（传真）

技术指导单位：省职业技能鉴定指导中心

联系人：吴权、黄伟白

联系电话： 020－83185010、83185954

竞赛承办单位：广州市技师学院

联系人：刘海波、王学清

联系电话： 020-86253167

第45届世界技能大赛广东省选拔赛

电气装置项目组委会（代章）

二○一八年三月十九日

广州市技师学院

第45届世界技能大赛广东省选拔赛

电气装置项目实施方案

一、工作目标

全面贯彻落实党的十九大提出的“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气”要求，通过组织世界技能大赛广东省选拔赛，促进技能竞赛和技能人才培养工作科学有序发展。

参照世界技能大赛的技术要求和规则标准，选拔出我省最优秀的选手代表参加全国选拔赛；同时，通过全省选拔赛，使参赛选手、裁判等相关人员进一步熟悉世赛技术要求，加深对相关项目技术技能发展趋势的了解与认识。

二、组织架构

本次竞赛由广东省人力资源和社会保障厅主办，广州市技师学院承办。

根据世界技能大赛全国选拔赛技术规则的有关规定，成立广东省选拔赛电气装置项目组委会，在第45届世界技能大赛广东省选拔赛组委会的统一领导下负责指挥和协调电气装置项目竞赛的各项目工作，并设办公室、技术专家组、裁判组、监督仲裁组。

- （一）组委会

主  任 李宗国 广州市技师学院院长

副主任 刘海波 广州市技师学院副院长

委  员 王学清 广州市技师学院教务处主任

夏建辉 广州市技师学院先进装备制造产业系主任

- （二）设置机构

1.办公室

主  任：刘海波 广州市技师学院副院长

副主任：王学清 广州市技师学院教务处主任

夏建辉 广州市技师学院先进装备制造产业系主任

在项目组委会领导下，承担竞赛的综合管理、组织协调、工作推进、经费支持、后勤保障和宣传等工作，统一协调，处理各类突发事件。

2.技术专家组

组长  雷云涛  第44届世赛电气装置项目国家专家组组长

成员  王泽春  世赛广东省电气装置项目专家

王小涓  世赛广东省电气装置项目专家

赖友源  世赛电气装置项目专家

负责选拔赛相关技术文件的制定、解答各类技术问题。

3.裁判组

各参赛队分别推荐一名熟悉技术要求和评分规则的教练与第三方裁判共同组成裁判组。赛前，裁判组负责技术准备及竞赛各环节的技术工作。竞赛期间，由裁判长带领全体裁判人员完成竞赛执裁、评分和竞赛成绩汇总、审核。

4.监督仲裁组

组  长  王建平  省人力资源和社会保障厅副调研员

叶  磊  省职业技能鉴定指导中心副主任

副组长  宋冶宏   广州市职业技能鉴定指导中心副主任

成员由技术专家组成员和参赛代表队领队组成。对竞赛各环节，特别是执裁工作进行监督，对各参赛代表队提交的书面申诉进行仲裁，处理违背公平公正原则的行为，记录违规处理及仲裁结果。监督仲裁组直接接受省职业技能大赛组委会的领导。

三、竞赛标准、竞赛内容、竞赛方式

（一）竞赛标准：以第44届世界技能大赛的技术标准和第45届世界技能大赛技术变化方向为依据。详见广东省选拔赛技术工作文件。

（二）竞赛内容：按照竞赛标准制定技术文件和评分规则。技术文件在正式比赛前30天公布。

（三）竞赛方式：本次大赛为个人赛方式，由参赛选手独立完成本项目各竞赛考核内容。

四、选拔赛时间、地点

（一）时间:2018年4月21-23日，其中4月20日报到。

（二）地点:广州市白云区江人一路263号，广州市技师学院江高校区。

五、技术说明会安排

技术说明会由技术专家组围绕本项目的比赛规则、考核要素、出题规范、试题主客观评判的方法和比赛执裁注意事项等内容，向报名参赛队做技术说明。时间安排在正式比赛前14天完成。

六、选手报名条件

（一）年龄要求：1997年1月1日以后出生的人员。

（二）选手应满足以下要求：

1.思想品德优秀，身心健康。

2.具备扎实的基本功和相应的技能水平，具有较强的学习领悟能力、良好的身体素质、心理素质及应变能力等的综合素质。

3.选手必须严格遵守考场有关规定，自觉服从裁判长、裁判员的管理。

七、报名程序

（一）名额分配

1.省属职业院校和技工院校分别由省教育、人力资源社会保障主管部门各可选派不超过3名选手;广州市、深圳市各可选派不超过2名选手；其他地级市、省属企业主管部门及其他省直单位、本科高校各可选派1名选手。

2.符合以下条件的可追加参赛名额：第44届世赛本项目参赛选手所在单位，可加报1名选手；第44届世赛本项目国家集训基地所在单位，可加报1名选手；承办本次选拔赛的单位，可加报1名选手。同一地级市（或同一主管部门）符合上述多项追加名额条件的，只可享受其中一项。

（二）报名方式

各参赛单位填写《 第45届世界技能大赛广东省选拔赛电气装置项目选手报名表》（附件１）、《第45届世界技能大赛广东省选拔赛电气装置项目裁判报名表》（附件2）和《第45届世界技能大赛广东省选拔赛电气装置项目报名汇总表》（附件3），并提交选手身份证复印件、近期大一寸彩色（白底）免冠电子照片及纸质相片4张（规格:大一寸、光面、彩色、白底，其中1张贴于报名表上），于2018年3月30日前将参加选拔赛的选手报名资料、领队、教练和裁判的名单（纸质版和电子版）报本项目竞赛组委会办公室。电子版请发以下邮箱: 287889009@qq.com，纸质资料请寄：广州市白云区黄石东路68号，广州市技师学院，邮编:510410，报名联系人：李木荣（电话：13631389259）、刘毅（电话：13560346720）。

选手的报名表格，须经选手所在单位上级主管部门批准同意及盖公章。本科高校的选手报名，经选手学校批准同意后可直接报名。

（三）资格审核：

1.选手参赛资格审核由组委会负责，于2018年4月4日前完成审核。

2.参赛选手资格审核通过后其参赛资格才正式生效。

- 八、参赛费用

本次大赛不收取任何参赛费用。各参赛代表队食宿由组委会统一安排，往返交通和食宿费用自理。

- 九、申诉与仲裁

在选拔赛期间，出现争议，按以下程序处理：

（一）选手、裁判员及其参赛代表队其他相关人员发现竞赛过程中存在问题后，可由选手、裁判员向裁判长反映。裁判长视情况，采取组织全体裁判员商讨或以简单多数表决等方式确定处理意见并应及时告知问题反映人。

（二）选手、裁判员及其参赛代表队其他相关人员对上述处理结果有异议，可通过领队向监督仲裁组书面反映并举证。监督仲裁组经调查，形成处理意见后，告知当事领队，并将处理结果记录存档。

（三）选手、裁判员及其参赛代表队其他相关人员对监督仲裁组的处理结果仍有异议，可由领队在项目选拔赛结束前，书面向省组委会提出申诉，由省组委会做最终处理决定。

- 十、奖励办法

对在选拔赛中取得优秀成绩的选手，参照广东省人力资源和社会保障厅《关于做好第45届世界技能大赛广东省选拔赛工作的通知》（粤人社函〔2018〕295号）进行表彰。

附件：

1．《第45届世界技能大赛广东省选拔赛电气装置项目选手报名表》

2．《第45届世界技能大赛广东省选拔赛电气装置项目裁判员报名表》

3．《第45届世界技能大赛广东省选拔赛电气装置项目报名汇总表》

4．第45届世界技能大赛广东省选拔赛电气装置项目技术文件

5．第45届世界技能大赛广东省选拔赛电气装置项目样题

附件1:

第45届世界技能大赛广东省选拔赛

电气装置项目选手报名表

代表队

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 电子照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 学 历 |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  | 邮 编 |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  | 职业资格等级 |  |  |  |  |
| 电 话 |  | 手 机 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 联系地址 |  |  |  |  |  |  |
| 个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 所在单位意见 | 单位（盖章）： 2018年 月 日 |  | 上级主管部门意见 |  | 单位（盖章）： 2018年 月 日 |  |

附件2:

第45届世界技能大赛广东省选拔赛

电气装置项目裁判员报名表

代表队

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 电子照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 学 历 |  |  |  |
| 身份证号码 |  | 邮 编 |  |  |  |
| 电子邮箱 |  | 职业资格等级 |  |  |  |
| 电 话 |  | 手 机 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 联系地址 |  |  |  |  |  |
| 个人简历（要求描述本项目专业技能水平） |  |  |  |  |  |
| 所在单位意见 | 单位（盖章）： 2018年 月 日 |  | 上级主管部门意见 | 单位（盖章）： 2018年 月 日 |  |

附件3:

第45届世界技能大赛广东省选拔赛

电气装置项目报名汇总表

领队姓名:          　   性别:  　    　    职务（岗位）:　　     　　　手机:

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 职业资格等级 | 工作单位 | 联系电话 | 教练 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

参赛单位（盖章）：                                 上级主管部门（盖章）

附件4

第45届世界技能大赛电气装置项目

广东选拔赛技术文件

一、电气装置项目技术描述

电气装置项目旨在考查选手的家用、商用电气设备的安装、调试运行、维修保养等技能。竞赛中要求选手完成特定设计的商业、民用的电气安装、程序编写、设备测试及故障排除等项目。选手应能够按照国家相关电气施工标准，根据施工图纸在模拟工作间内完成管路布局安装、电气线路安装，所有相关模块指定的全部检测和调试工作并递交书面报告，通过安装电气装置、线路系统及结构线缆系统工程等展现多元技能。

二、参赛能力要求

（一）理论要求

本次竞赛不单独进行理论考核，相关专业知识在技能考核中运用。

（二）技能操作要求

根据竞赛图纸，在工作间的墙面上按照工艺规范要求精确的完成设备、器材、器件的安装，并按照功能要求设计控制线路并完成安装，调试包含室内照明、插座电路、LOGO可编程继电器控制线路等，根据规范要求正确选用断路器、导线等；能够使用多种不同的电缆支持保护系统，例如：金属线管、PVC线管、PVC线槽、电缆桥架等。能对照电路原理图，用万用表或绝缘电阻测试仪等相关仪表，测试电动机控制电路和照明电路，对测试出的线路故障，用标准符号在图纸中标出。

（三）实际操作技能参考资料

1.《简明电气设备工程安装手册》，2006年第1版，中国环境科学出版社。

2.《低压电气装置的设计安装与校验》，2007年第1版，中国电力出版社。

3.《电气设备安装工（国家职业资格培训教材）》，2007年第1版，机械工业出版社。

4.《GB50254-50257电气装置安装工程施工与验收规范》，2006年第1版，中国建筑工业出版社。

三、竞赛要求说明

（一）考核模块及比赛用时

总竞赛时间为1天（7小时）。

| 模块 | 考核模块 | 时间分配 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用新兴技术/传统技术完成电气设备安装 | 6小时 | 85% |
| 2 | 装置测试与故障查找 | 1小时 | 15% |
| 比赛总用时 |  | 7小时 |  |

（二）模块1测试说明—使用新兴技术/传统技术完成电气设备安装

1.测试标准

（1）测试项目必须执行我国现行相关国家标准和安全要求而不是特定行业标准。

（2）尺寸和水平垂直通过比较图纸和实际安装结果进行评分。定义如下：

●  水平：相对被检查的设备在水平线上位置。

●  垂直：相对被检查的设备在垂直线上位置。

●  所有的尺寸都必须依照特定的参考线（中心线）。

●  电缆和管的尺寸是指向电缆或管的中心。

●  线槽和设备的尺寸是指向图纸上所显示的线槽和设备的中心或者边缘。

允许误差标准

| 项目 | 公差要求 |
| --- | --- |
| 水平/垂直 | 水平尺上的气泡在水平刻度线之间 |
| 尺寸 | ±2mm |

2.测试报告

模块1通电测试前必须填写测试报告（参见附件1），选手提交测试报告后方能通电调试，通电后选手若更改线路、设备安装，必须再次提交测试报告，否则不能再次通电调试。

3.测试说明

◆ 接地连续性电阻——主接地端和装置上所需接地的任意一点之间的电阻不能超过0.5Ω。

◆ 绝缘电阻——任意带电导体和任意接地导体之间的最小电阻不能小于1MΩ，使用绝缘电阻测试仪，用500V直流电压进行测试。

◆ 插座极性必须遵照国家标准。

◆ 选手在完成比赛安装任务后，还必须完成以下工作，才能进行通电调试：

1）所有强制性的测试都已经完成，必须达到以上“测试说明”要求，且提交正确的测试报告。

2）所有设备（如开关、插座、线槽等）的盖子都已安装，且完好无损。

3）无暴露的或未完成接线的导线或电缆。

（三）模块2说明——装置测试与故障查找

1.比赛用时60分钟。

2.被检查装置包括两个部分。控制电路部分可接入24V电源后检查，主电路部分在未接通电源条件下检查。

3.测试电路包含以下部分：照明电路、供电电路（如加热器电路）、控制电路（如电动机控制电路）等。

4.须在装置隐蔽处设置总计10个故障。

5.装置故障必须至少包含：1个高接地电阻故障、1个低绝缘电阻故障、1个极性错误故障、1个参数设置故障。

6.装置故障还可以用到的故障类型：定时器设置不正确、过载设置不正确、短路故障、开路故障、连接处高电阻、相互连接（线路交叉）、极性错误、外观不整等。

7.所有装置故障必须根据“模块1测试说明”中的测试规范进行操作。

8.选手查到故障后须用统一符号在图纸上进行标注，参见表1。

表1  故障点标注事例

| 符号 | 表示故障类型 |
| --- | --- |
|  | 短路 |
|  | 开路 |
|  | 低电阻绝缘 |
| S | 错误设定（定时器/过载） |
| V | 值（错误元器件） |
|  | 交叉/极性 |
|  | 高电阻 |

（四）评判方式及配分：

本次选拔赛评分方式将采用测量和评判的方式，总分100分，具体配分见下表：

| 部分 | 标准 | 配 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评判 | 测量 | 总计 |
| A | 安全 | 0 | 5 | 5 |
| B | 调试与功能 | 0 | 25 | 25 |
| C | 线路设计 | 0 | 10 | 10 |
| D | 尺寸测量 | 0 | 15 | 15 |
| E | 设备与线路安装 | 0 | 15 | 15 |
| F | 布线与终端 | 5 | 10 | 15 |
| G | 故障查找 | 0 | 15 | 15 |
| 合计 |  | 5 | 95 | 100 |

（五）技能成绩评定程序

选拔赛评分流程参照世界技能大赛的评分方法进行。将专家裁判和过程裁判员队伍组成多个小组，分别对各指标进行评分。每个评分小组负责所有选手同一指标的现场评分，并签字确认评分结果，如有现场演示部分，则需要选手现场签字与裁判共同确认结果。竞赛采用“竞赛信息系统（CIS）”软件进行信息管理。

评判工作分为测量评分和评判评分两个部分。测量评分：针对比赛结果如选手的设计图纸、答题纸、作品进行客观评价。评判评分：针对选手比赛作品进行主观判断评价，由3名裁判同时对一处指标进行0-3等级归类评分，3名裁判给出的分数之间最大差异不得超过2个等级，如超过2个等级，则需要裁判说明理由，重新亮牌给分。各分数由CIS自动得出。

（六）竞赛试题命制

竞赛前30天内公布竞赛样题，比赛前由参赛队教练与专家组成员共同讨论修改样题约30%，作为正式比赛试题。

（七）竞赛成绩排序

选手的竞赛总成绩从高到低排序；总成绩相同时，安装模块成绩高者排名在前；总成绩、安装模块成绩均相同时，测量评分成绩高者排名在前。

四、竞赛规则

（一）赛前

1.每位选手在报到当天用两小时熟悉自己的比赛场地及设备；

2.比赛开始前由专家组解读题目15分钟，比赛开始后选手不能以任何形式与技术指导交流；

3.全体裁判必须接受裁判长关于竞赛规则、流程、评判方法的培训。

（二）赛中

1.选手通过抽签决定比赛工位和比赛所用设备；

2.竞赛选手和裁判员禁止携带储存卡、U盘等存储设备进入赛区；

3.竞赛选手和裁判员禁止携带手提电脑、平板电脑及移动电话进入赛区；

4.竞赛选手禁止携带任何模板及辅助设备；

5.竞赛选手和裁判员禁止携带比赛图纸或评分方案等相关资料走出赛区；

6.正式比赛期间，除裁判长外任何人员不得主动接近选手及其工作区域，不得主动与选手接触和交流，选手有问题，要举手示意，然后由2位专家同时在场处理问题；

7.如因不可抗拒因素（如停电、设备故障等）造成时间损失，根据具体情况，经裁判长同意后，给予适当的补时；

8.选手涉及违规情况时，根据违规程度，该选手将会受到扣10-20分、不获得名次等不同级别的处罚。

（三）赛后

比赛成绩在比赛结束后由组委会统一公布。

五、竞赛设施和材料

（一）基础设施列表

基础设施列表详细列出了所有由竞赛组织方提供的设备、材料和设施。

1.赛场提供设备工具、清单（以下仅供参考，具体以竞赛现场为准）

| 名称 | 参考图示 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 |  | 1．不小于1200×800cm。 2．每个工位配1张。 |
| 台虎钳 |  | 1．钳口宽度100-120mm。 2．行程不小于120mm。 3．每个工作台配1台。 |
| 人字梯 |  | 1．高度不小于1.2m。 2．每个工位配1个。 3．两梯支架之间带支撑杆。 |
| 文件盒 |  | 赛场配10只 |
| 计算机 |  | 1．主流计算机配置。 2.模块1电气安装赛场每个工位配1台。 |
| 计算机桌和座椅 |  | 模块1电气安装赛场每个工位配1台。 |
| 装置测试设备 |  | 赛场配5-6套。 |
| 清洁工具 | 扫帚，垃圾桶，垃圾铲等 | 每工位1套 |

2.参赛选手须自带工具清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开孔器 | φ19 | 1个 |  |
| 2 |  | φ20 | 1个 |  |
| 3 |  | φ22 | 1个 |  |
| 4 |  | φ25 | 1个 |  |
| 5 | 麻花钻头 | φ4 | 若干 |  |
| 6 |  | φ6 | 若干 |  |
| 7 | 一字螺丝刀 | 4寸 | 1把 |  |
| 8 |  | 6寸 | 1把 |  |
| 9 | 十字螺丝刀 | 4寸 | 1把 |  |
| 10 |  | 6寸 | 1把 |  |
| 11 | 兆欧表 | 500V | 1个 |  |
| 12 | PVC管弯管器 | φ20 | 1条 |  |
| 13 |  | φ25 | 1条 |  |
| 14 | 扳手 | 6寸 | 1把 |  |
| 15 |  | 8寸 | 1把 |  |
| 16 | 工作服 | 自定 | 1把 |  |
| 17 | 安全帽 |  | 1把 |  |
| 18 | 防护眼镜 |  | 1副 |  |
| 19 | 防护手套 |  | 1副 |  |
| 20 | 绝缘手套 |  | 1副 |  |
| 21 | 防护耳塞 |  | 1副 |  |
| 22 | 绝缘鞋 |  | 1双 |  |
| 23 | 直钢尺 |  | 1把 |  |
| 24 | 卷尺 |  | 1把 |  |
| 25 | 粉斗 |  | 1个 |  |
| 26 | 水平尺 |  | 1个 |  |
| 27 | 手电钻 |  | 1把 |  |
| 28 | 尖嘴钳 |  | 1把 |  |
| 29 | 平口钳 |  | 1把 |  |
| 30 | 手锯 |  | 1把 |  |
| 31 | 锯条 |  | 若干 |  |
| 32 | 锉刀 |  | 1把 |  |
| 33 | 直角尺 |  | 1把 |  |
| 34 | 线槽剪刀 |  | 1把 |  |
| 35 | 钢丝剪 |  | 1把 |  |
| 36 | 电缆剪 |  | 1把 |  |
| 37 | 剥线钳 |  | 1把 |  |
| 38 | 压线钳 |  | 1把 |  |
| 39 | 橡胶锤 |  | 1把 |  |
| 40 | 万用表 |  | 1个 |  |
| 41 | 穿线器 |  | 1条 |  |
| 42 | 线管剪 |  | 1把 |  |
| 43 | 内六角螺丝刀 |  | 1把 |  |
| 44 | 游标卡尺 |  | 1把 |  |

3.参赛选手须自带设备清单(图片只仅参考，型号可自定)

| 防护项目 | 参考图示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 眼睛的防护 |  | 1.防溅入。 2.带近视镜也必须佩戴。 |
| 足部的防护 |  | 防滑0、防砸、防穿刺。 |
| 工作服 |  | 1．必须是长裤。 2．防护服必须紧身不松垮，达到三紧要求。 |
| 工作手套 |  |  |
| 安全帽 |  |  |
| 防护耳罩 |  | 超过85分贝时必须佩戴听力保护用具。 |

（二）考核模块清单

1.模块一操作耗材清单（见附件2）；

2.模块二材料清单（见附件3）。

八、安全法规

（一）全体参赛人员要严格服从竞赛突发安全事故应急领导小组的指挥，比赛期间所有车辆、人员需凭证进入赛区，遵守赛场秩序，在规定区域内活动；

（二）在竞赛开始前，选手要认真阅读《安保须知》和场地应急疏散图；

（三）全体参赛人员一律不准在竞赛场所和禁烟区域吸烟；

（四）严禁携带易燃易爆等危险品进入竞赛区域；

（五）比赛期间如发生特殊情况，要保持镇静，服从现场工作人员指挥，按疏散通道有序撤离，保证参赛人员的安全；

（六）安保人员发现不安全隐患及时向赛项组委会报告；

（七）技能操作加工期间禁止使用220V以上电动工具，禁止携带大型电动工具（如：电动切割机等）进入赛场。

附件1

测试报告

| 模块名称 | 模块1使用新兴技术/传统技术完成电气设备安装 |  | 工位号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 绝缘电阻 |  |  |  |  |
| 接地连续电阻 |  |  |  |  |
| 设备外观 | 完好□ 不完好□ | 完好□ 不完好□ | 完好□ 不完好□ |  |

| 第一次尝试 | 日期、时间 | 裁判1（签名） | 裁判2（签名） | 选手签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二次尝试 | 日期、时间 | 裁判1（签名） | 裁判2（签名） | 选手签名 |
| 第三次尝试 | 日期、时间 | 裁判1（签名） | 裁判2（签名） | 选手签名 |

附件2模块一操作耗材清单（单工位）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LOGO电源 | SIEMENS，6EP1 332-1SH42 | 台 | 1 | 选手自带 |
| 2 | 可编程逻辑控制器LOGO | SIEMENS，6ED1052-1MD00-0BA8 | 台 | 1 | 选手自带 |
| 3 | 通信数据线 | LOGO与计算机通信（网线） | 根 | 1 | 选手自带 |
| 4 | 配电箱 | 500mm×600mm×250mm | 只 | 1 |  |
| 5 | 接触器 | NC1-1210 24VDC，配辅助触头 | 只 | 2 |  |
| 6 | 直流继电器 | MY4N-GS 24VDC | 只 | 4 |  |
| 7 | 热继电器 | NR2-25 (0.63～1A) | 只 | 2 | 配安装底座 |
| 8 | 漏电型断路器3P+N | DZ47LE-32/C32 | 只 | 1 |  |
| 9 | 断路器3P | DZ47-63/C10 | 只 | 1 |  |
| 10 | 断路器3P | DZ47-63/C16 | 只 | 1 |  |
| 11 | 断路器2P | DZ47-60/C10 | 只 | 2 |  |
| 12 | 漏电断路器 1P+N | DZ47LE-32/C10 | 只 | 2 |  |
| 13 | 漏电断路器 1P+N | DZ47LE-32/C16 | 只 | 2 |  |
| 14 | 漏电断路器 1P+N | DZ47LE-32/C32 | 只 | 2 |  |
| 15 | 断路器，1P | DZ47-63/C6 | 只 | 2 |  |
| 16 | 断路器，1P | DZ47-63/C10 | 只 | 2 |  |
| 17 | E27螺口灯炮 | 25W | 只 | 6 |  |
| 18 | 行程开关 |  | 只 | 3 |  |
| 19 | DIN导轨 | HR-5600A | 根 | 1 |  |
| 20 | 行线槽 | 30×40mm | 根 | 1 |  |
| 21 | 三孔指示灯/按钮盒 | JL-BX3 | 个 | 1 |  |
| 22 | 按钮 | 绿色，22mm | 只 | 2 |  |
| 23 | 按钮 | 红色，22mm | 只 | 2 |  |
| 24 | 急停按钮 | 红色，22mm | 只 | 2 |  |
| 25 | 白色指示灯 | DC24V，22mm | 只 | 2 |  |
| 26 | 黄色指示灯 | DC24V，22mm | 只 | 2 |  |
| 27 | 绿色指示灯 | DC24V，22mm | 只 | 3 |  |
| 28 | 红色指示灯 | DC24V，22mm | 只 | 2 |  |
| 29 | 标签纸 | 空白 | 张 | 1 |  |
| 30 | 工业插座，5极，3L+N+PE | AJ-115，插座（含插头） | 只 | 1 |  |
| 31 | 工业插座，4极，3L+PE | AJ-114，插座（含插头） | 只 | 1 |  |
| 32 | 双层明装配电箱 | PZ30-30 | 只 | 1 |  |
| 33 | 明盒 | 86型，86×86×30mm | 只 | 11 |  |
| 34 | 开关盒 | 100×100×50mm | 只 | 1 | 带盖盒子 |
| 35 | E27螺口灯座 | 86型，86×86mm | 只 | 3 |  |
| 36 | 双联开关 | 86型，一开双控 | 只 | 3 |  |
| 37 | 中途制开关 | 86型 | 只 | 1 |  |
| 38 | 单相空调插座 | 86型，16A | 只 | 2 |  |
| 39 | 单相五孔插座 | 86型，10A | 只 | 2 |  |
| 40 | 数码分段开关 | 三路，本特，ES-038 | 只 | 1 |  |
| 41 | DIN导轨末端固定件 | 雷普电气，E/UKUK固件 | 只 | 14 |  |
| 42 | 弹簧接线端子隔离挡板 | 雷普电气，挡板D-JST2.5 | 只 | 6 |  |
| 43 | 弹簧式接线端子，2.5mm² | 雷普电气，ST2.5，灰色 | 只 | 45 |  |
| 44 | 弹簧式接线端子，2.5mm² | 雷普电气，ST2.5，蓝色 | 只 | 15 |  |
| 45 | 弹簧式接线端子，2.5mm² | 雷普电气，ST2.5，黄绿色 | 只 | 15 |  |
| 46 | 端子连接汇流条 | 雷普电气，FBS10-4 | 根 | 3 |  |
| 47 | 接线端子用标记条 | 雷普电气，ZB5，空白 | 根 | 8 |  |
| 48 | PVC线槽 | 60×40mm，A型,1.9米/根 | 根 | 1 |  |
| 49 | PVC线槽 | 40×20mm，A型,1.9米/根 | 根 | 1 |  |
| 50 | PVC线槽终端 | 60×40mm | 只 | 1 |  |
| 51 | PVC线管 | Φ20mm，3米/根 | 根 | 2 |  |
| 52 | PVC线管 | Φ16mm，3米/根 | 根 | 1 |  |
| 53 | PVC软管 | Φ20mm | 米 | 1 |  |
| 54 | PVC线管管卡 | Φ20mm | 只 | 35 |  |
| 55 | PVC线管管卡 | Φ16mm | 只 | 20 |  |
| 56 | 电缆、PVC软管管卡 | KSS，HC-4 | 只 | 30 |  |
| 57 | PVC管适配器（杯梳） | Φ20mm | 只 | 16 |  |
| 58 | PVC管适配器（杯梳） | Φ16mm | 只 | 12 |  |
| 59 | PVC软管适配器 | Φ20mm | 只 | 14 |  |
| 60 | 金属管 | Φ20mm | 米 | 1.5 |  |
| 61 | 金属管90°预成型弯 | Φ20mm | 只 | 2 |  |
| 62 | 金属管卡 | Φ20mm | 只 | 6 |  |
| 63 | 电缆接头 | PG11 | 只 | 15 |  |
| 64 | 电缆接头 | PG16 | 只 | 4 |  |
| 65 | 网格电缆桥架 | 100*50 | 米 | 3 |  |
| 66 | CSN壁挂支架-- 电缆桥架 | LWB100-300 | 只 | 6 |  |
| 67 | 电缆桥架蝴形支架 | SPB | 只 | 10 |  |
| 68 | 电缆桥架连接卡扣 | KK28 | 只 | 6 |  |
| 69 | 电缆桥架接地连接件 | 铜制 | 只 | 6 |  |
| 70 | 束线带 | 长×宽：100×3mm | 根 | 100 |  |
| 71 | 束线带 | 长×宽：200×5mm | 根 | 100 |  |
| 72 | 针式接线端子 | E1008，1 mm² | 只 | 100 |  |
| 73 | 针式接线端子 | E1508，1.5mm² | 只 | 100 |  |
| 74 | 针式接线端子 | E2508，2.5mm² | 只 | 100 |  |
| 75 | 双电缆针式接线端子 | TE1008，1 mm² | 只 | 30 |  |
| 76 | 双电缆针式接线端子 | TE1508，1.5mm² | 只 | 30 |  |
| 77 | 双电缆针式接线端子 | TE2510，2.5mm² | 只 | 30 |  |
| 78 | 3路连接器 | WAGO，222-413 | 只 | 10 |  |
| 79 | 5路连接器 | WAGO，222-415 | 只 | 10 |  |
| 80 | 多芯电缆线 | RVV 3×2.5mm²，带地线 | 米 | 12 |  |
| 81 | 多芯电缆线 | RVV 4×2.5mm²，带地线 | 米 | 4 |  |
| 82 | 多芯电缆线 | RVV 5×2.5mm²，带地线 | 米 | 6 |  |
| 83 | 多芯电缆线 | RVV 4×1mm² | 米 | 4 |  |
| 84 | 多股软导线 | 红色，2.5 mm² | 米 | 10 |  |
| 85 | 多股软导线 | 黄色，2.5 mm² | 米 | 10 |  |
| 86 | 多股软导线 | 绿色，2.5 mm² | 米 | 10 |  |
| 87 | 多股软导线 | 蓝色，2.5 mm² | 米 | 10 |  |
| 88 | 多股软导线 | 黄绿色，2.5 mm² | 米 | 5 |  |
| 89 | 多股软导线 | 红色，1.5 mm² | 米 | 30 |  |
| 90 | 多股软导线 | 蓝色，1.5 mm² | 米 | 30 |  |
| 91 | 多股软导线 | 黄绿色，1.5 mm² | 米 | 5 |  |
| 92 | 多股软导线 | 黑色，1.0 mm² | 米 | 20 |  |
| 93 | 多股软导线 | 红色，1.0 mm² | 米 | 20 |  |
| 94 | 自攻自钻螺钉 | 大扁头，M4×16mm | 只 | 30 |  |
| 95 | 平头螺钉 | 大扁头，M4×16mm | 只 | 100 |  |
| 96 | 金属平垫圈 | M5×30×1.2 | 只 | 30 |  |
| 97 | PVC线管弯簧 | Φ20mm | 根 | 1 |  |
| 98 | PVC线管弯簧 | Φ16mm | 根 | 1 |  |
| 99 | 三相五孔插头 | （配5×2.5mm²电源线） | 套 | 1 |  |

附件3模块二材料清单（仅供参考）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业配电箱 | 600mm×800mm×250mm | 个 | 1 |  |
| 2 | 指示灯盒 | JL-BX3-22 | 只 | 2 |  |
| 3 | 直流电源 | DRA-60-24，2.5A | 只 | 1 |  |
| 4 | 断路器（3P） | 正泰，DZ47-60 D型，3P 25A | 只 | 1 |  |
| 5 | 断路器（3P） | 正泰，DZ47-60 C型，3P 10A | 只 | 2 |  |
| 6 | 断路器（2P） | 正泰，DZ47-60 C型，2P 6A | 只 | 1 |  |
| 7 | 断路器（1P） | 正泰，DZ47-60 C型，1P 10A | 只 | 1 |  |
| 8 | 断路器（1P） | 正泰，DZ47-60，1P 6A | 只 | 1 |  |
| 9 | 漏电断路器（1P） | DZ47LE-32 C型，1P+N 20A | 只 | 2 |  |
| 10 | 指示灯 | ZHTDQ，DC24V | 只 | 8 |  |
| 11 | 明装线盒（明盒） | 普通86（86型） | 只 | 11 |  |
| 12 | 螺口灯座 | 86型E27 | 只 | 4 |  |
| 13 | 五孔插 | F210ZS | 只 | 2 |  |
| 14 | 一位双控开关 | F201K2，10A 250V | 只 | 2 |  |
| 15 | 一位单控开关 | F201K1，10A 250V | 只 | 2 |  |
| 16 | 传感器 | LJC18A3-B-Z/BY，DC 6-36V，PNP | 只 | 2 |  |
| 17 | 接线端子及固定件 | E/JUK（E-UK） | 只 | 若干 |  |
| 18 | 按钮标牌框 | Q22 | 只 | 12 |  |
| 19 | PVC线槽 | 60×40，3米/根 | 根 | 2 |  |
| 20 | PVC行线槽 | 灰色，底部开孔，30×40，2米/根 | 根 | 1 |  |
| 21 | 导轨 | 35mm导轨，1米/根 | 根 | 1 |  |
| 22 | 多股软导线 | 1×1.5mm∧2，黑、蓝、红色各100 | 米 | 300 |  |
| 23 | 多股软导线 | 1×2.5mm∧2，蓝色、红色各100 | 米 | 200 |  |
| 24 | 电缆 | 3×1.5mm∧2，带接地，黑灰色 | 米 | 20 |  |
| 25 | 电缆 | 4×1.5mm∧2，黑灰色 | 米 | 20 |  |
| 26 | 电缆 | 5×1.5mm∧2，黑灰色 | 米 | 20 |  |
| 27 | 电缆 | 3×2.5mm∧2，带接地，黑灰色 | 米 | 10 |  |
| 28 | 针式接线端子 | E1508 | 包 | 1 |  |
| 29 | 针式接线端子 | E2508 | 包 | 1 |  |
| 30 | 自锁尼龙扎带 | 黑色4*300 | 包 | 1 |  |
| 31 | 标签 | 根据配电板要求制作 | 套 | 1 |  |
| 32 | 行程开关 | TEND,TZ-5104 | 个 | 2 |  |
| 33 | 定时器 | NTE8-10B | 个 | 2 |  |
| 34 | 直流继电器 | 西门子DC24V | 个 | 2 |  |
| 35 | 热继电器 | 正泰 | 个 | 4 |  |
| 36 | 接线盒 | 100*100MM | 个 | 5 |  |
| 37 | 防水接头 | PG11 | 个 | 若干 |  |
| 38 | 移动探测器 | SK-703，AC220V-240V | 个 | 1 |  |
| 39 | 故障板支架 | 不锈钢材，加滚轮，1.8m高，1.1宽，含安装板1.4m高，1.1m宽 | 个 | 1 |  |