点焊操作专项职业能力考核规范

- 定义

利用焊接设备和焊接材料，将两个分离的金属部件实现原子间的结合并形成永久性接头的能力。

- 适用对象

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

- 能力标准与鉴定内容

| 能力名称：点焊操作 职业领域： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| 手工平脚焊 | １.能检查防护用品。 2.能检查焊接设备工具。 - 3.能进行焊接操作 | - 金属材料相关知识 - 焊接设备及工具 - 焊接材料基本知识 - 焊接工艺基础 - 焊接应力与变形相关知识 - 焊接缺陷及质量检验基本知识 - 焊接安全防护技术 | 35% |
| 手工平焊 | - 能检查防护用品。 - 能检查焊接设备工具。 - 能进行焊接操作。 |  | 50% |
| 气割 | - 能检查防护用品。 - 能检查焊接设备工具。 - 能进行气割操作。 | - 焊接安全基础知识 - 焊接用气体安全技术 - 焊接用气瓶、胶管使用要求 - 气割相关知识 | 15% |

- 鉴定要求

- 申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

- 考评员构成

考评员应具备一定的焊接、气割相关经验（电焊高级工以上技能水平或焊接工程师助理以上职称），每个考评组中不少于3名考评员。

- 鉴定方式与鉴定时间

操作技能含电焊操作（平角焊及平焊各一对板）、气割操作，其中平角焊操作时间为30min，平焊时间30min，气割时间5min。

- 鉴定场地设备要求

电焊操作场地：每一单独焊位面积不小于8平方（焊位有排烟装置为佳），内设电焊机一台，电焊面罩、防护手套、焊条保温筒、手持式打磨机、平光眼镜、钢丝刷、敲渣锤各1件。

气割操作场地：离气源10m以上，有氧气瓶、乙炔瓶（分开安放），割炬、防护手套、平光眼镜各1件，场地开阔，视线良好。