塑胶镜片成型专项职业能力考核规范

- 定义

根据塑胶镜片成型工艺要求，利用注塑设备和模具把塑胶原材料加工成光学镜片的操作能力。

- 适用对象

运用或准备运用本职业能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：塑胶镜片成型 职业领域：塑料模压工、塑料热合工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| 1.成型前准备 | 1.能按塑胶镜片成型工艺要求准备设备、模具、材料、工具、量具及个人防护用品； 2．能对注塑机及附属设备进行点检 3.能按材料物性设置烘料温度、模具温度； | 1.镜片工程图识图、镜片模具基础、镜片成型工艺流程及条件因素 2.注塑机操作方法 3.镜片材料物性 | 10% |
| 2.镜片成型过程 | 1.能确认设备开机前是否正常 2.能合理设定镜片工艺参数 3.能半自动、全自动操作运转注塑机，设定及识读监控参数 4.能正确检测尺寸、面型、外观、偏芯等品质项目并调整不良 5.能按关机标准顺序停机并检查整理 | 1.注塑机操作方法 2.镜片成型工艺参数设定方法 3. 半自动、全自动操作注塑机方法 4. 检测尺寸、面型、外观、偏芯等品质项目及调整不良的方法 5.标准作业规范遵守 | 60% |
| 3.成型结束工作 | 1.能对设备确认保养项目，并会加注润滑油及保养水路过滤网 2.能对模具进行保管前的清洁保养，会加润滑油或防锈油 3.能遵守考场5S规范 | 1.设备维护与保养知识 2.模具维护与保养知识 3.职场5S规范 | 10% |
| 4.现场总结 | 1.能按样品镜片分析、提交现场总结 | 1.知识点的灵活综合运用及总结能力 | 20% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

运用或准备运用本职业能力求职、就业的人员。

（二）考评员构成

考评员应当具备塑胶镜片成型5年以上从业经验或持有塑胶镜片成型专项能力技能证书并有2年以上从业经验人员担当；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与时间

采取技能操作考核和现场总结相结合的方式进行鉴定。技能操作考核成绩占总成绩的80%，现场总结占总成绩的20%。考核时间不少于90min。

（四）鉴定场地和设备要求

配备必要的镜片注塑机及相关辅助的模温机、机械手臂、材料干燥机、光学镜片模具、塑胶原材料以及检测设备和试模工具，洁净度在万级以下的无尘车间里进行。