广东省社会保障卡自助终端机标准

（试行）

引言......................................................................................................1

1．范围	2

2．规范性引用文件	2

3．硬件要求	2

3.1硬件设计和配置要求	2

3.1.1社保卡自助终端一体机（站立式）配置指标	3

3.1.2社保卡自助终端（移动式）配置指标	4

4．软件要求	5

4.1软件功能要求	5

4.2软件设计和实现	6

4.3软件配置要求	6

5．应用功能	7

6．用户界面	12

6.1社保卡自助终端一体机（站立式）主页界面层次	12

6.2社保卡自助终端（移动式）主页界面层次	12

6.3提示信息	12

7．安全要求	13

7.1硬件安全规范	13

7.2软件安全规范	14

引   言

社会保障卡全称为“中华人民共和国社会保障卡”，是指各地人力资源和社会保障部门面向社会发行的集成电路（IC）卡，是持卡人享有人力资源和社会保障权益的有效凭证。社会保障卡作为人力资源和社会保障领域信息收集、识别、共享和交换的工具，是持卡人与人力资源和社会保障信息系统的交互载体。

社会保障卡自助终端机简称“社保卡自助终端”，是部署在各级人社业务经办大厅、镇街基层服务平台和医保协议管理医院等场所的设备；是为群众提供信息查询、自助缴费、生存认证等服务的自助服务设备。为扩大社会保障卡应用范围、改进社会保障卡用卡环境，提升服务能力，实现社会保障卡一卡通目标的有关要求，制定本标准。

广东省社会保障卡自助终端机标准（试行）

# 1．范围

本标准规定了社会保障卡自助终端机（下称社保卡自助终端）的基本硬件要求、软件要求、应用功能、用户界面、安全要求等。本标准不涉及社保卡自助终端相应的业务系统平台的规定。

# 2．规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 23647-2009自助服务终端通用规范

GB4943-2011 信息技术设备的安全

人力资源保障管理信息系统信息结构通则（试行）人社信息函〔2010〕55号

《社会保障卡加载金融功能通用规范》

《社会保障卡加载金融功能全业务终端规范》

# 3．硬件要求

## 3.1硬件设计和配置要求

社保卡自助终端的硬件设计应充分考虑今后业务发展需求，为系统扩展提供预留的硬件接口。

社保卡自助终端的必备模块：显示模块、电源模块、通讯模块、卡处理模块、打印模块、客户输入模块、生物识别模块、数据安全模块（包括硬件加密模块）。

社保卡自助终端也可以根据需要配置其他模块，如：发卡模块（包括卡打印模块）、二维码扫描仪、条码阅读机、音响模块等。

### 3.1.1社保卡自助终端一体机（站立式）配置指标

| 项 目 | 参数 |
| --- | --- |
| 规格 | 长480mm*宽550mm*高1600mm(长和宽允许偏差≤50mm,高度允许偏差≤100mm) |
| 机柜 | 冷轧钢板金属机柜，适合在公众场合使用，符合政府单位形象要求； 电压：AC220V±10% 50Hz±1Hz |
| 屏幕 | 显示尺寸：19英寸以上；屏幕比例：4：3；分辨率：1280*1024；刷新率：60Hz；亮度：320cd/m2；响应时间：5ms；支持多点触摸。 |
| 外观 | 体现人社厅LOGO，体现社保卡自助终端的字样或标示，LOGO样式（参考附件一）。 |
| 处理器 | 双核四线程或以上处理器，主频≥2.8GHz |
| 内存 | ≥4G DDR3 1333MHz； |
| 静电防护等级 | Level 4（符合EN 61000-4-2），空气放电+15KV接触放电+8KV |
| 存储空间 | 机械硬盘不小于500GB或固态硬盘不小于128GB。 |
| 网卡 | 百兆/千兆网卡； |
| 生物识别模块 | 配置人脸识别仪、指纹识别仪、指静脉识别仪，可进行生物识别实名制认证。 |
| 人脸识别规格 | 物理像素不小于30万，支持红外功能、可同时采集近红外和可见光人脸模板，实现人像采集、人脸识别功能，预留视频模块接口。 视频帧率：≥30 FPS 镜头采样距离：40cm至65cm范围 可见光镜头：IR镜头 采集及认证响应时间小于1秒 |
| 指纹指静脉识别 仪规格 | 指纹、指静脉识别方式为1:1或1：N。 具备红外LED灯摄像头； 指纹、指静脉模板特征大小均≤1K； 工作电流小于200mA； 采集及认证响应时间小于1秒。 |
| 操作系统类型 | Windows7操作系统或以上，Linux操作系统 |
| 密码键盘 | 10个数字键，6个功能键，支持X按键功能扩展，寿命2000000万次或以上；按键行程0.45mm或以上； 支持银联加密标准：IBM3624，ISO13491、ISO9564； 可PIN加密，MAC加密，数据加密/解密。 |
| 安全组件模块 | 支持对称加密或非对称加密算法； 接口符合国家密码管理局颁布的标准接口。 |
| 读卡器 | 内置社保卡阅读器、二代身份证阅读器（可加选），支持《社会保障卡文件结构和数据项（V1.0/V2.0）》的社保卡，支持读写金融IC卡，符合PBOC2.0、3.0相关行业标准。 |
| 触摸屏 | 分辨率：4096*4096；有效触摸区：305mm*381mm透光率：95％以上；触摸精度：2mm；响应时间：低于16ms； |
| 打印机 | 支持80MM以上纸宽热敏打印机；具备自动裁切功能。 |
|  | 支持高速打印、高分辨率的A4纸规格的打印机。 |
| 扩展功能 | 内置PSAM卡槽2个或以上；具有金融功能，可支持非现金交易（转账、社保交费等业务） |
| 网络传输 | 支持以太网、WIFI、3G以上、蓝牙等一种或多种数据传输方式 |
| 工作环境 | 温度：0°C ～40°C，湿度：20% ～ 80% |
| 安全认证 | 符合3C认证标准。 |

### 3.1.2社保卡自助终端（移动式）配置指标

| 项 目 | 参数 |
| --- | --- |
| 规格 | 长350mm*宽290mm*高170mm（长度不大于370mm,宽度不大于300mm，高度不大于270mm） |
| 屏幕 | 10.1寸以上,1280*800以上分辨率液晶触摸屏，支持多点触摸 |
| 外观 | 体现人社厅LOGO，体现社保卡自助终端的字样或标示，LOGO样式（参考附件一）。 |
| 处理器 | 四核1.2G以上主频处理器 |
| 内存 | ≥2G |
| 存储空间 | 内部存储空间不小于16GB |
| 生物识别模块 | 配置人脸识别仪、指纹识别仪、指静脉识别仪，可进行生物识别实名制认证 |
| 人脸识别规格 | 物理像素不小于30万，支持红外功能、可同时采集近红外和可见光人脸模板，实现人像采集、人脸识别功能，预留视频模块接口。 视频帧率：≥30 FPS 镜头采样距离：40cm至65cm范围 可见光镜头：IR镜头 采集及认证响应时间小于1秒 |
| 指纹指静脉识别仪规格 | 指纹、指静脉识别方式为1:1或1：N。 具备红外LED灯摄像头； 指纹、指静脉模板特征大小均≤1K； 工作电流小于200mA； 采集及认证响应时间小于1秒 |
| 读卡器 | 内置社保卡阅读器、二代身份证阅读器（可加选），支持《社会保障卡文件结构和数据项（V1.0/V2.0）》的社保卡，支持读写金融IC卡，符合PBOC2.0、3.0相关行业标准。 |
| 打印机 | 50MM以上纸宽热敏打印机 |
| 扩展功能 | 内置PSAM卡槽2个；具有金融功能，可支持非现金交易（转账、社保交费等业务） |
| 接口类型 | SD、RJ45、USB、RJ11、HDMI |
| 网络传输 | 支持以太网、WIFI、3G以上、蓝牙等多种数据传输方式 |
| 工作环境 | 温度：0°C ～40°C，湿度：20% ～ 80% |
| 安全认证 | 符合3C认证标准。 |

# 4．软件要求

## 4.1软件功能要求

社保卡自助终端软件功能包括人社部门和医疗机构的应用。人社部门的功能包括公共就业、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、人事人才、卡服务等业务；医疗机构的功能包括查询本地的定点医疗机构和定点药店信息，通过绑定社保卡进行门诊挂号、预约挂号及自助缴费，也包括查询个人的就失业状态、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险信息。具体的应用功能描述详见第五章节的内容。

## 4.2软件设计和实现

社保卡自助终端的软件架构和设计遵循SOA理念，采用跨平台、标准的应用集成技术进行无缝连接各业务系统平台数据。软件实现过程应按国家软件行业强制性标准规定执行；信息编码和信息分类代码编制应按《人力资源保障管理信息系统信息结构通则（试行）》的规定执行。

## 4.3软件配置要求

社保卡自助终端软件配置包括操作系统软件、终端控制软件、硬件驱动、管理系统软件、辅助工具软件（可选）。

终端控制软件应提供可操作性强、布局合理的界面，界面使用的提示性语言应该使用户方便理解对应的功能和操作。

管理系统软件推荐支持以下功能：

| 栏目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备管理 | 对终端进行分组操作，激活、查找和维护终端。 |
| 电源管理 | 支持通过管理系统远程重启、关机。 |
| 消息管理 | 支持通过管理系统发布消息到终端。 |
| 状态监控 | 支持通过管理系统监控终端的状态（性能监控、心跳检测、出错记录等）。 |
| 同步管理 | 支持远程更新终端的文件和程序。 |
| 日志监控 | 支持管理员通过管理系统查看终端的操作日志（包括登录、开关机等）。 |
| 使用统计 | 支持通过管理系统统计终端的使用人数、查询等业务的次数、频率和峰值等信息。 |

# 5．应用功能

| 类别 | 服务类型 | 序号 | 服务项目 | 功能说明 | 适用场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 共 就 业 | 业务办理 | 1 | 劳动力培训补贴申报 | 通过前台页面提供个人和培训机构申请技能培训补贴，在线打印申请表 | 人社领域 |
|  |  | 2 | 求职登记 | 提供个人求职登记、职位申请；根据个人学历，工作经历情况提供职位推介 | 人社领域 |
|  |  | 3 | 职位推介 |  | 人社领域 |
|  |  | 4 | 职位申请 |  | 人社领域 |
|  |  | 5 | 失业登记 | 通过就业失业系统接口，实现个人就失业登记 | 人社领域 |
|  |  | 6 | 失业保险金申领 | 个人失业登记后，通过社保卡申领失业保险金 | 人社领域 |
|  | 自助查询 | 7 | 劳动力技能补贴 查询 | 通过前台页面查询个人和培训机构申请技能培训补贴审核进度 | 人社领域 |
|  |  | 8 | 就业服务机构 信息查询 | 查询省本级及各地市公共就业服务机构信息（含地址、联系电话、服务网站） | 人社领域 |
|  |  | 9 | 公共招聘信息 查询 | 可通过信息来源、工种名称、招聘工种查询各地市招聘信息（来源：广东就业网） | 人社领域 |
|  |  | 10 | 职业技能鉴定公告信息查询 | 查询职业技能鉴定考试公告信息 | 人社领域 |
|  |  | 11 | 招聘会信息查询 | 查询招聘会信息（整合人才网，就业网信息） | 人社领域 |
| 养 老 保 险 | 业务办理 | 1 | 自助缴费 | 通过社保卡金融卡功能进行城乡居民养老保险等缴费 | 人社领域 |
|  |  | 2 | 资格认证 （身份认证） | 通过生物识别模块，进行待遇领取资格认证 | 人社领域 |
|  |  | 3 | 信息采集 | 采集生物特征、个人联系方式等基础信息 | 人社领域 |
|  |  | 4 | 参保凭证打印 | 提供养老保险参保凭证打印 | 人社领域 |
| 养 老 保 险 | 自助查询 | 5 | 养老保险参保信息查询 | 查询养老保险参保信息、缴费信息、待遇发放信息、养老金发放记录和养老保险账户信息 | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 6 | 养老保险缴费信息查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 7 | 养老保险待遇信息查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 8 | 养老金发放记录查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 9 | 养老保险账户信息查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
| 医 疗 保 险 | 业务办理 | 1 | 挂号预约 | 通过绑定社保卡进行门诊挂号、预约挂号及自助缴费 | 医疗机构 |
|  |  | 2 | 自助缴费 |  | 医疗机构 |
|  | 自助查询 | 3 | 医疗保险参保信息查询 | 查询个人医疗保险参保信息、缴费信息、待遇发放信息、医疗费用（就医结算）、账户余额、交易记录以及报销金额 | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 4 | 医疗保险缴费信息查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 5 | 医疗保险待遇信息查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 6 | 医疗费用结算记录查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 7 | 医疗保险个人账户余额查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 8 | 医疗保险个人账户交易记录查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 9 | 医疗费用报销金额查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
| 工 伤 保 险 | 自助查询 | 1 | 工伤认定信息 查询 | 通过工伤认定和劳动能力鉴定信息系统数据接口查询相关信息 | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 2 | 劳动能力鉴定 信息查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 3 | 工伤保险参保 信息查询 | 查询工伤保险参保信息、缴费信息、待遇发放信息、医疗费结算记录、报销金额、工伤津贴等 | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 4 | 工伤保险缴费 信息查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 5 | 工伤保险待遇 信息查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 6 | 工伤医疗费结算 记录查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 7 | 工伤医疗费报销金额查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 8 | 工伤津贴查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
| 失 业 保 险 | 自助查询 | 1 | 失业保险参保 信息查询 | 查询失业保险参保信息、缴费信息、待遇信息、发放记录等 | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 2 | 失业保险缴费 信息查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 3 | 失业保险待遇 信息查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 4 | 失业保险金发放 记录 |  | 人社领域、医疗机构 |
| 生 育 保 险 | 自助查询 | 1 | 生育保险参保 信息查询 | 查询生育保险参保信息、缴费信息、待遇发放信息、医疗费结算记录、报销金额、生育津贴等 | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 2 | 生育保险缴费 信息查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 3 | 生育保险待遇信息查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
| 生 育 保 险 | 自助查询 | 4 | 生育医疗费结算记录查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 5 | 生育医疗费报销金额查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 6 | 生育津贴查询 |  | 人社领域、医疗机构 |
| 人 事 人 才 | 业务办理 | 1 | 公务员考录报名（非首次） | 通过接口实现公务员考录、事业单位招聘报名和在线缴费（只限于非首次报名，非首次报名通过验证姓名和身份证取得个人报考的基本信息） | 人社领域 |
|  |  | 2 | 事业单位招聘报名（非首次） |  | 人社领域 |
|  | 自助查询 | 3 | 公务员考录成绩 查询 | 通过接口实现公务员考录、事业单位招聘成绩查询 | 人社领域 |
|  |  | 4 | 事业单位招聘 成绩查询 |  | 人社领域 |
| 综 合 查 询 | 社保查询 | 1 | 五险参保状态 查询 | 查询个人五险参保状态信息，通过接口实现 | 人社领域、医疗机构 |
|  | 技能证书查询 | 2 | 高新技术证书 查询 | 查询高新技术证书信息，通过接口实现 | 人社领域 |
|  |  | 3 | 国家职业资格 证书查询 | 查询国家职业资格证书信息，通过接口实现 | 人社领域 |
|  |  | 4 | 专项能力证书 查询 | 查询专项能力证书信息，通过接口实现 | 人社领域 |
|  |  | 5 | 技校毕业证书 查询 | 查询厅属技工学校毕业生证书信息，通过接口实现 | 人社领域 |
|  | 医疗机构查询 | 6 | 定点医疗机构 信息 | 查询本地定点医疗机构信息（含地址、交通信息、联系方式） | 人社领域、医疗机构 |
|  |  | 7 | 定点药店信息 | 查询本地定点药店信息（含地址、交通信息、联系方式） | 人社领域、医疗机构 |
|  | 医保药品查询 | 8 | 医保药品目录查询 | 查询广东省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录信息，通过接口实现 | 人社领域、医疗机构 |
|  | 就业失业信息 | 9 | 个人就业失业信息查询 | 通过绑定社保卡，查询个人就失业状态信息 | 人社领域、医疗机构 |

| 卡 服 务 | 序号 | 服务项目 | 功能说明 | 适用领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 社保卡基本信息 | 通过绑定社保卡，查询基本信息 | 人社领域、 医疗机构 |
|  | 2 | 医保个账余额 | 查询医保个人账户余额 | 人社领域、 医疗机构 |
|  | 3 | 金融账户金额 | 查询社保卡金融账户金额 | 人社领域、 医疗机构 |
|  | 4 | 金融账户明细 | 查询金融个人账户交易明细 | 人社领域、 医疗机构 |
|  | 5 | 社保卡密码修改 | 通过手机短信验证码，修改社保卡密码 | 人社领域、 医疗机构 |
|  | 6 | 卡服务网点 | 查询省内各地市卡服务网点 （含地址、交通指引） | 人社领域、 医疗机构 |
|  | 7 | 常见用卡问题 | 社保卡常见问题库 | 人社领域、 医疗机构 |

备注：

1．以上表格的“适用领域”包括人社领域、医疗机构。人社领域包括人社服务大厅、就业服务大厅、人力资源市场、街道社区和面向基层的镇、村（居）委会等服务网点；医疗机构包括二、三甲医院。

2．以上涉及查询个人基本、参保、账号等信息的应用，需持卡人输入卡PIN码才能查询。当用户在业务功能区操作且身份未验证，或用户插入社保卡，提示输入社保卡PIN码，如果密码正确，则保持用户身份验证成功状态，并进入相应页面（用户身份验证流程见附件二）。

# 6．用户界面

## 6.1社保卡自助终端一体机（站立式）主页界面层次

人社部门统一的LOGO    社保卡自助终端字样或标识

业务办理

信息查询

我的业务

办事指南

政策查询

社保卡服务

请插入社保卡

Ⅰ.无人操作情况下，此界面显示人社部门的通知公告和工作动态页面。

Ⅱ.中间区域为业务功能区，是用户主要操作的区域，具体实现人社部门应用、医疗机构应用，具体的图标根据需要设计。

Ⅲ.底部区域为消息推送区域，在未插入社保卡的状态下，显示“请插入社保卡”，在完成用户身份认证后，消息推送可以显示最新的系统推送消息。

Ⅳ.须在主页界面的显著位置显示“广东人社”微信二维码。

Ⅴ.使用者若停止使用一体机，一体机将倒数时间，并回到主页界面。

## 6.2社保卡自助终端（移动式）主页界面层次

社保卡自助终端（移动式）主页界面的层次结构参考社保卡自助终端一体机（站立式）主页界面层次的内容。

## 6.3提示信息

对社保卡自助终端进行操作时，提示信息可以使用户知悉对应的业务要点和状态。

提示信息列表如下：

| 序号 | 显示信息 | 解释 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 请插入社保卡。 | 当用户开始在功能区操作时，提示用户，插入社保卡。 | 读取社保卡，显示输入密码页面。 |
| 2 | 密码错误，请输入您的密码，并按确认键。剩余*次机会。 | PIN码输入错误，允许用户连续6次输入社保密码。 | 重新输入PIN码。 |
| 3 | 对不起，此社保卡密码已锁定，需到卡业务经办网点办理社保密码解锁业务。 | 多次输入卡PIN码错误，将锁定社保密码。 | 社保密码自动被锁定，并将卡片吐出。 |
| 4 | 对不起，失效的卡，请取回卡。 | 失效卡。 | 当输入卡PIN码正确后，读社保卡，完成对社保卡的合法性校验（内部认证），如果卡片有效期小于当前时间或用户与卡片基本信息不符的，则为失效卡，并将卡片吐出。 |
| 5 | 对不起，无效的卡，请取回卡。 | 非正常状态卡（封存、挂失、注销的卡等）。 | 当用户涉及医疗消费且输入卡PIN码成功时，系统联网调用卡鉴权接口，如返回不是“OK”,则为无效卡。并将卡片吐出。 |

# 7．安全要求

- 7.1硬件安全规范

社保卡自助终端应用在不同的场合时应分别具备防火、防盗、防尘、防淋、防震、防爆等要求，保证人身安全；装载社保卡自助终端的框架和机柜应有一定的刚度和强度，以防止由于空间变动、部件变松或移位造成的终端内零部件全部或部分损坏，并应防止和减少部件发生电击和人身伤害的可能性；终端配置的密封装置及门锁应耐久、安全、可靠，对异常情况有报警及日志记录功能。

## 7.2软件安全规范

社保卡自助终端的软件设计应与硬件资源相适应，应遵循通用化、系列化、模块化和向下兼容的原则；除应用软件外，还应配备完善的测试或诊断软件；应用软件需保密的参数与文件以及数据传输过程中需保密的数据，均应经过数据安全模块处理。

附件一：广东省人力资源和社会保障厅形象LOGO

附件二：用户身份验证流程